МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ)

________________________________________________________________

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление и защита информации»

Отчет по лабораторной работе №4

«Логические команды и команды манипулирования битами»

по дисциплине

«Машинно-ориентированные языки программирования»

Выполнил:   студент ТКИ-341 Козлов А. Д.

Проверили: Доцент “УиЗИ” Логинова Л.Н.

Зав. лаборатории “УиЗИ” Антонов Д. А.

Москва 2024 г.

Цель работы: изучение логических команд и команд манипулирования битами, получение навыка работы с ними.

Постановка задачи:

- Занести в память 32 разрядное шестнадцатеричное число в соответствии с вариантом из таблицы 6;

- Подсчитать количество нулей и единиц в данном числе двумя разными способами;

- Подсчитать количество парных нулей и парных единиц в данном числе;

- В младшем байте числа обменять между собой биты 0-7, 1-6, 2-5, 3-4.

Результаты каждого пункта сохранить в памяти и распечатать.

| Номер варианта | Число(HEX) |
| --- | --- |
| 25 | 58697EFF |

Код программы:

#include <iostream>

#include <sstream>

#include <bitset>

using namespace std;

const int DataSize = 8;

string IntToHex(int32_t n)

{

stringstream ss;

ss << hex << n;

return ss.str();

}

int main()

{

setlocale(LC_ALL, "ru");

int32_t data[DataSize] = { NULL };

int32_t num = 0x58697EFF;

int8_t unit_counter = 0;

int8_t zero_counter = 0;

__asm {

PUSHAD

LEA ESI, num

LEA EDI, data

MOV ECX, 0

CALL counter_with_ROL_proc

CALL counter_with_TEST_proc

CALL pair_counter_proc

CALL reverse_lower_byte_proc

JMP exit_mark

counter_with_ROL_proc:

PUSH ECX

MOV EAX, DWord Ptr [ESI]

MOV ECX, 32

xor EBX, EBX

xor EDX, EDX

counter_with_ROL_proc_loop:

ROL EAX, 1

JC ROL_unit_bit_condition

INC EDX

JMP end_ROL_loop

ROL_unit_bit_condition:

INC EBX

JMP end_ROL_loop

end_ROL_loop:

LOOP counter_with_ROL_proc_loop

POP ECX

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EBX

INC ECX

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

RET

counter_with_TEST_proc:

PUSH ECX

MOV EAX, DWord Ptr [ESI]

MOV ECX, 32

xor EBX, EBX

xor EDX, EDX

counter_with_TEST_proc_loop:

TEST EAX, 1

JZ TEST_unit_bit_condition

INC EBX

JMP end_TEST_loop

TEST_unit_bit_condition:

INC EDX

JMP end_TEST_loop

end_TEST_loop:

SHR EAX, 1

LOOP counter_with_TEST_proc_loop

POP ECX

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EBX

INC ECX

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

RET

pair_counter_proc:

PUSH ECX

MOV EAX, DWord Ptr [ESI]

MOV ECX, 31

MOV EBX, 0x3

pair_counter_loop:

PUSH EAX

and EAX, EBX

CMP EAX, EBX

JZ unit_pair_condition

POP EAX

PUSH EAX

not EAX

and EAX, EBX

CMP EAX, EBX

JZ zero_pair_condition

JMP end_pair_counter_loop

unit_pair_condition:

MOV DL, Byte Ptr [unit_counter]

INC DL

MOV Byte Ptr [unit_counter], DL

JMP end_pair_counter_loop

zero_pair_condition:

MOV DL, Byte Ptr [zero_counter]

INC DL

MOV Byte Ptr [zero_counter], DL

JMP end_pair_counter_loop

end_pair_counter_loop:

POP EAX

SHL EBX, 1

LOOP pair_counter_loop

POP ECX

MOVZX EDX, Byte Ptr [unit_counter]

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

MOVZX EDX, Byte Ptr [zero_counter]

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

RET

reverse_lower_byte_proc:

PUSH ECX

MOV AL, Byte Ptr [ESI]

MOV DH, 0x80

MOV DL, 0x01

MOV CL, 4

reverse_loop:

CALL get_reverse_bits_by_mask_proc

CALL clear_mask_bits_proc

or AL, BL

SHR DH, 1

SHL DL, 1

LOOP reverse_loop

POP ECX

MOV EDX, num

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

MOV DL, AL

MOV DWord Ptr [EDI + ECX * 4], EDX

INC ECX

RET

get_reverse_bits_by_mask_proc:

MOV BH, AL

MOV BL, AL

and BH, DH

and BL, DL

CALL shift_mask_bits_value

or BL, BH

RET

shift_mask_bits_value:

PUSH CX

SHL CL, 1

DEC CL

SHR BH, CL

SHL BL, CL

POP CX

RET

clear_mask_bits_proc:

MOV BH, DH

or BH, DL

not BH

and AL, BH

RET

exit_mark:

POPAD

}

int i = 0;

bitset<32> bin_num(num);

cout << "Посчет кол-ва единиц и нулей №1 (команда сдвига ROL)" << endl;

cout << "Число: \t" << num << " \thex: " << IntToHex(num) << " \tbin: " << bin_num << endl;

cout << "Единиц: " << data[i++] << endl;

cout << "Нулей: " << data[i++] << "\n" <<  endl;

cout << "Посчет кол-ва единиц и нулей №2 (команда TEST)" << endl;

cout << "Число: \t" << num << " \thex: " << IntToHex(num) << " \tbin: " << bin_num << endl;

cout << "Единиц: " << data[i++] << endl;

cout << "Нулей: " << data[i++] << "\n" << endl;

cout << "Посчет кол-ва пар единиц и нулей" << endl;

cout << "Число: \t" << num << " \thex: " << IntToHex(num) << " \tbin: " << bin_num << endl;

cout << "Пар единиц: " << data[i++] << endl;

cout << "Пар нулей: " << data[i++] << "\n" << endl;

cout << "Отображение последнего байта числа" << endl;

bitset<32> source_bin_num(data[i]);

cout << "Исходное число: \t" << data[i] << " \thex: " << IntToHex(data[i]) << " \tbin: " << source_bin_num << endl;

i++;

bitset<32> target_bin_num(data[i]);

cout << "Полученное число: \t" << data[i] << " \thex: " << IntToHex(data[i]) << " \tbin: " << target_bin_num << endl;

}

Ход выполнения:

Заданное число:

58697EFF16

0101 1000 0110 1001 0111 1110 1111 11112

1 483 308 79910

В регистре ECX храним индекс элемента в массиве элементов Data, а при добавлении элемента инкрементируем его.

- Подсчет единиц и нулей с помощью команды ROL.

Сдвигаем по кругу влево исходное число с помощью команды ROL, флаг CF меняется на 1, если старший бит был 1, иначе 0. В зависимости от условия инкрементируем счетчик нулей или единиц.

- Подсчет единиц и нулей с помощью команды TEST.

Аналогично первому варианту сдвигаем исходное слово. В данном варианте с помощью команды SHR в правую сторону и проверяем командой TEST младший бит числа. В зависимости от условия инкрементируем счетчик нулей или единиц.

- Подсчет пар единиц и нулей в бинарном представлении числа.

Подсчет пар единиц осуществляется логический умножением исходного числа на маску 112 и постепенным сдвигом на одну позицию влево самой маски.

Подсчет нулей также происходит путем перемножения числа на маску 112, но перед этим число должно инвертироваться командой not.

Одновременно идет проверка и на единичную пару, и на нулевую. Т.к. число 32-битное, а маска состоит из 2-х битов, значит всего будет 31 итерация.

- Отображение битов младшего байта числа.

Отображение битов осуществляется путем вычисления маски для каждой итерации и наложения этой маски на исходное число, для получения битов исходных битов, а затем зеркальное отображение этих битов. Затем в исходном числе обнуляются биты по текущей маске и производится логическое сложение отраженных битов и числа с обнуленными битами.

Каждую итерацию маска вычисляется путем сдвига старшего бита числа вправо на одну позицию, а младшего влево на одну позицию. Тем самым мы постепенно проходим по всем парам числа и меняем биты местами. Т.к. мы имеем дело с 8 битным числом, значит всего будет выполнено 4 итерации.

В результате работы программы в памяти будут последовательно лежать 8 элементов:

- Первая пара элементов – число единиц и нулей в числе после подсчета командой ROL.

- Вторая пара элементов – число единиц и нулей в числе после подсчета командой TEST.

- Третья пара элементов – число пар единиц и нулей в числе

- Четвертая пара – исходное число и число после отражения младшего байта числа.

Как видим в результате первого и второго способа подсчета получаем одинаковое число единиц и нулей. Также при подсчете пар нулей и единиц получаем 14 пар единиц и 4 пары нулей. В заданном числе последний бит равен FF16, что равно 1111 11112, а значит при отражении числа получается исходное число.

Вывод:

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены логические команды и команды манипулирования битами.

- Были изучены команды битовых сдвигов такие, как SHR, ROL и другие.

- Также была изучена группа команд LOOP, которые позволяют создавать циклы со счетчиком.

- Был продемонстрирован подход в оперировании битами числа с помощью масок в связке с логическими командами.

Заключение

Выполнение лабораторной работы расширило знание команд языка ассемблера. Разными подходами научились работе с битами числа. Полученные навыки будут необходимы при точечной работе с битами числа, битами прав и настроек, а также может ускорить умножение чисел на 2 путем замены обычной операции умножения на битовый сдвиг числа.