МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ)

________________________________________________________________

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление и защита информации»

Курсовая работа

по дисциплине

«Машинно-ориентированные языки программирования»

Вариант №5

Выполнил:   студент ТКИ-341 Козлов А. Д.

Проверили: Доцент “УиЗИ” Логинова Л.Н.

Зав. лаборатории “УиЗИ” Антонов Д. А.

Москва 2024 г.

Цель работы: применение на практике навыков разработки программ на языке Ассемблера.

Постановка задачи: все величины являются целочисленными. А,B,C –массивы. Если у массива указан один индекс, подразумевается, что он одномерный, если два индекса – двумерный. Индекс i=1,2,3. Элементы массива имеют размер 2 байта. Обработайте ситуацию возможного переполнения.

X*∑(|Ai|*|Bi|)-Y*∑(|Ci|)

Код программы:

section .data

A dw -3, 4, -5

B dw 2, -6, 7

C dw -8, 9, -10

X dw 3

Y dw 2

sum1 dd 0

sum2 dd 0

result dd 0

overflow_msg db "Overflow detected!", 0xA, 0

section .bss

temp resw 1

section .text

global _start

_start:

xor eax, eax

xor edx, edx

mov ecx, 3

lea esi, [A]

lea edi, [B]

lea ebx, [C]

loop_calculation:

mov ax, [esi]

test ax, ax

jns no_abs_A

neg ax

no_abs_A:

mov dx, [edi]

test dx, dx

jns no_abs_B

neg dx

no_abs_B:

imul dx

jo overflow

add [sum1], eax

jo overflow

mov ax, [ebx]

test ax, ax

jns no_abs_C

neg ax

no_abs_C:

add [sum2], eax

jo overflow

add esi, 2

add edi, 2

add ebx, 2

loop loop_calculation

mov eax, [sum1]

imul word [X]

jo overflow

mov [sum1], eax

mov eax, [sum2]

imul word [Y]

jo overflow

mov [sum2], eax

mov eax, [sum1]

sub eax, [sum2]

jo overflow

mov [result], eax

mov eax, 1

mov ebx, [result]

int 0x80

overflow:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, overflow_msg

mov edx, 20

int 0x80

mov eax, 1

mov ebx, 1

int 0x80

Ход выполнения:

Стандартный сценарий выполнения:

A dw -3, 4, -5
B dw 2, -6, 7
C dw -8, 9, -10
X dw 3
Y dw 2

Проверка:

X*∑(|Ai|*|Bi|)-Y*∑(|Ci|)=3*(|-3|*2+4*|-6|+|-5|*7)-2*(|-8|+9+|-10|)==3*(6+24+35)-2*27=3*65-2*27=195-54=141

Сценарий переполнения:

A dw -3, 4, -5

B dw 2, -6, 7

C dw 38000, 9, 3800

X dw 3

Y dw 2

Вывод: входе выполнения данной курсовой работы было проведено исследование выражения, представленного формулой X*∑(|Ai|*|Bi|)-Y*∑(Ci), где X, Y - целочисленные значения, A, B, C - целочисленные массивы. Для начала были рассмотрены особенности представления массивов и их элементов в памяти. Учитывая, что элементы массивов имеют размер 2 байта, была учтена необходимость корректного обращения к элементам массивов с учетом их размерности и индексации. Основное внимание уделено обработке ситуации возможного переполнения. Для этого были рассмотрены и применены методы проверки на переполнение при выполнении арифметических операций. Это позволяет предотвратить некорректные результаты и обеспечить корректное выполнение формулы при различных входных данных.