МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ)

________________________________________________________________

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление и защита информации»

Отчет по лабораторной работе №2

«Арифметические команды»

по дисциплине

«Машинно-ориентированные языки программирования»

Выполнил:   студент ТКИ-341 Козлов А. Д.

Проверили: Доцент “УиЗИ” Логинова Л.Н.

Зав. лаборатории “УиЗИ” Антонов Д. А.

Москва 2024 г.

Цель работы: изучение арифметических команд и получение навыка работы с ними.

Постановка задачи:

Занести числа в память

a= 5'678'901;

b= 6'789'012;

c= 7'890'123;

d= 8'901'234;

e= 9'012'345;

f=10'123'456.

Произвести операции над числами a,b,c,d,e,f  по вариантам, заданным в таблице. Результат вывести в память и распечатать в Memo.

| Номер варианта | Выражение |
| --- | --- |
| 25 | 2*b-a4a-1 |

Код программы:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<iomanip>

#include<sstream>

using namespace std;

const int DataSize = 144;

string IntToHex(int n)

{

stringstream ss;

ss << hex << n;

return ss.str();

}

// 1)

//	2*b - (a/4) = num1

//	 1  3   2

// 2)

//	a - 1 = num2

// 3)

// num1/num2 = num3

int main()

{

int32_t a = 5678901; // 0x56A735

int32_t b = 6789012; // 0x679794

int32_t c = 7890123; // 0x7864CB

int32_t d = 8901234; // 0x87D272

int32_t e = 9012345; // 0x898479

int32_t f = 10123456; // 0x9A78C0

unsigned char Memo[DataSize];

for (int i = 0; i < DataSize; i++) {

Memo[i] = NULL;

}

__asm {

PUSHAD

LEA EDI, Memo // Храним в регистре EDI адрес первого байта Memo

// 1)-1

MOV EAX, b

MOV EBX, 2

MUL EBX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

MOV DWord Ptr [EDI + 4], EDX

// 1)-2

MOV EAX, a

xor EDX, EDX

MOV EBX, 4

DIV EBX

MOV EBX, EAX

MOV ECX, 0

// 1)-3

MOV EAX, DWord Ptr [EDI]

MOV EDX, DWord Ptr [EDI + 4]

SUB EAX, EBX

SBB EDX, ECX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

MOV DWord Ptr [EDI + 4], EDX

// 2)

MOV EAX, a

SUB EAX, 1

MOV EBX, EAX

// 3)

MOV EAX, DWord Ptr [EDI]

MOV EDX, DWord Ptr [EDI + 4]

DIV EBX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

POPAD

}

for (int i = 0; i < DataSize; i++) {

if ((i % 16) == 0) {

cout << "\n" << setw(2) << i / 16 << ":";

}

else {

cout << " " << setw(2) << IntToHex(Memo[i - 1]);

}

}

_getch();

return 0;

}

Ход выполнения:

Разобьем выражение 2*b-a4a-1 на пункты по приоритету выполнения математических операций.
Пункт 0:

Получаем адрес первого байта Memo:

LEA EDI, Memo

Пункт 1:

Вычислим числитель дроби, для этого определим порядок выполнения операций:

2*b-a4

1    3    2

Операция №1:

Записываем переменную b в регистр EAX и константу в регистр EBX, затем перемножаем с числа в регистрах EAX и EBX, результат записываем в память Memo, как два двойных слова:

MOV EAX, b

MOV EBX, 2

MUL EBX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

MOV DWord Ptr [EDI + 4], EDX

Проверяем: 2*b=2*6 789 01210=13 578 02410=CF2F2816, такой же результат мы видим в регистре EAX.

Операция №2

Записываем переменную a в регистр EAX, делим на константу и записываем в регистр EBX полученный результат из регистра EAX и инициализируем нулем регистр ECX для дальнейших вычислений:

MOV EAX, a

xor EDX, EDX

MOV EBX, 4

DIV EBX

MOV EBX, EAX

MOV ECX, 0

Проверяем: a4=5 678 901104=1 419 72510 ост. 1=15A9CD16, результат совпадает со значением в регистре EBX.

Операция №3

Записываем в регистры EAX и EDX младшую и старшую часть составной результата из пункта 1 соответственно, затем вычитаем из него число, подготовленное в предыдущем пункте (EBX младшая часть, ECX старшая). Сохраняем результат в память Memo:

MOV EAX, DWord Ptr [EDI]

MOV EDX, DWord Ptr [EDI + 4]

SUB EAX, EBX

SBB EDX, ECX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

MOV DWord Ptr [EDI + 4], EDX

Проверяем: 13 578 02410-1 419 72510=12 158 29910=B9855B16, тот же результат мы видим в регистре EAX.

Пункт 2:

Вычислим знаменатель дроби, для этого определим порядок выполнения операций:

a-1

Записываем переменную a в регистр EAX и перемножаем с числом, затем перемещаем результат в EBX для дальнейших вычислений:

MOV EAX, a

SUB EAX, 1

MOV EBX, EAX

Проверяем: 5 678 90110-1=5 678 90010=56A73416, как видим это число находится  в регистре EBX.

Пункт 3:

Вычислим всю дробь целиком, поделив числитель на знаменатель:

MOV EAX, DWord Ptr [EDI]

MOV EDX, DWord Ptr [EDI + 4]

DIV EBX

MOV DWord Ptr [EDI], EAX

Проверим: возьмем числитель дроби, полученный после выполнения пункта 1 ( num1=12 158 29910=B9855B16) и знаменатель дроби, который хранится в регистре EBX после пункта 2 (num2=5 678 90010=56A73416).

Разделим числитель на знаменатель, получим:

num1num2=12 158 299105 678 90010=210 ост. 800 499=216

В регистре EAX находится результат деления, сохраняем его в Memo как двойное слово.

Полный пример:

2*b-a4a-1=2*6 789 01210-5 678 9011045 678 90110-1=13 578 02410-1 419 725105 678 90010=12 158 299105 678 90010=210

2*b-a4a-1=2*67979416-56A73516456A73516-1=CF2F2816-15A9CD1656A73416=B9855B1656A73416=216

Вывод:

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные арифметические команды языка ассемблера, такие как ADD, SUB, MUL, DIV.

- Было продемонстрированно вычисление большой дроби с использованием этих команд, а также работа с числами большей разрядности, чем 32-bit.

- Выяснили, что при работе с большими числами требуется учитывать размер данных и ограничения регистров процессора.

- Показали, как при вычислении большого числа команды математических операций могу действовать вместе (например, ADD и ADC для учета знака числа и переноса битов из младшей части в старшую и наоборот.

Заключение

Выполнение лабораторной работы расширило знание команд языка ассемблера. Мы убедились, что правильное применение этих инструкций требует учета особенностей работы с регистрами. Полученные навыки будут необходимы при разработке любых вычислительных программ.